## دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران

# معاونت درمان

## اداره پرستاري

چک لیست کنترل عفونت درواحد استريل

نام مرکز : 					  	                	تاریخ: ................................

| ردیف | عناوین | نوبت اول |  |  | نوبت دوم |  |  | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | خیر | تاحدودی | بلی | خیر | تاحدودی | بلی |  |
| 1 | دیوارها تا سقف از جنس کاشی یا سنگ و کف از جنس قابل شستشو و بدون درز می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | درب ورودی وسایل غیر استریل و درب خروج وسایل استریل بطور مجزا در واحد استریل وجود دارد . |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | محیط داخل از محیط خارج واحد استریل توسط علامت خط قرمز از هم جداگشته است. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | در محل نگهداری وسایل استریل رفت و آمد محدود است . |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | سیر کولیشن هوا در محل وسایل استریل حداقل 6 بار در ساعت انجام می گردد.)بررسی مستندات ارزیابی میزان تهویه درواحد بهداشت حرفه ای) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | محل نگهداری وسایل استریل مناسب است ( عدم مجاورت با منبع آب یا نزدیک پنجره و درب یا نزدیک لوله های روکار و یا نزدیک منافذ) . |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | قفسه وسایل یا کمدهای وسایل به میزان کافی وجود دارد (از تراکم و فشردگی خودداری شود) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | قفسه های وسایل فاصله مناسب از دیوار و سقف را دارند ( 20سانتی متر از زمین 5 سانتی متر از دیوار، 45 سانتی متر از سقف یا وسایل آویزان از سقف ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | رطوبت نسبی فضای نگهداری وسایل استریل کمتراز70درصد می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | دمای فضای نگهداری وسایل استریل کمتراز24درجه می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | قانون مربوط به نگهداری ست ها( First in_ first out) رعایت می گردد (ست های جدید عقب تر از ست های قدیمی) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | تفکیک فضا فیزیکی در واحد استریل(ازمنطقه کثیف ،به تمیز و استریل)وجود دارد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | برنامه نظافت روزانه در واحد استریل وجود دارد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | برنامه واشینگ هفتگی در واحد استریل وجود دارد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | در هنگام تحویل وسایل ازبخش ، پرسنل واحد استریل از دستکش استفاده می کنند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | در هنگام واشینگ پرسنل از عینک محافظ، گان، آپرون، دستکش لاتکس و کلاه ماسک و روکفشی یا کفش جلو بسته به واحد استریل استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | در هنگام پگ كردن وسايل نيز از اسکراب ، ماسک و کلاه استفاده مي شود . |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | پرسنل اتاق تمیز ، کثیف و اتاق استریل بصورت مجزا وجود دارد.(حداقل سه پرسنل) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | در قسمت وسایل استریل از اسکراب ، کلاه ، ماسک و کفش روبسته استفاده می شود . |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | در صورتیکه دست پرسنل دارای زخم یا ترشح باشد از دستکش استفاده می شود . |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | پرسنل قبل از شروع به کار و پس از اتمام کار دستها را با مایع صابون می شویند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | پرسنل CSR واکسینه شده اند . |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | تیتر آنتی بادی HBV از آنان به عمل آمده است. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | در واحد شستشوی تجهیزات از کلاه ، روپوش ضد آب ،دستکش ، ماسک و محافظ صورت یا عینک استفاده می شود |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | وجود سینک استیل با ارتفاع مناسب جهت شستشوی ابزار وجود دارد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | دستگاه شستشوی ابزار ما بین اتاق تمیز و کثیف واحد استریل وجود دارد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | سیستم پر فشار اب و هوا در اتاق آلوده جهت شستشو لوله ها و ماندرنهای چند بار مصرف استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | پرسنل واحد استریل از پاکسازی وسایل قبل از ضدعفونی اطمینان حاصل می کند.(تست پروتئین) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | وسایل عفونی ابتدا در محلول ضد عفونی پروتئولیتیک جهت ضد عفونی اولیه بصورت مجزا قرار می گیرد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | غلظت و زمان نگهداری محلول ضدعفونی کننده براساس دستورالعمل شرکت تولیدکننده رعایت می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | پس از مدت زمان مشخص جهت ضد عفونی آب کشی نيز انجام مي گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | پنس های دندانه دار و وسایل دارای حفره و خمیدگی و دندانه دارپس از آبکشی با برس غیر فلزی کاملاً پاک می گردند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | از خشک بودن وسایل قبل از پکینگ اطمینان حاصل می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | از پارچه های سالم ، بدون سوراخ و تمیز مخصوص استریلیزاسیون جهت پکینگ استفاده می شود . |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ابعاد بسته ها ی پارچه ای مناسب ( حداکثر 30×30×50) و وزن حداکثر5/5 الی6 کیلو گرم و نوع بسته بندی آنها مناسب است (فشرده نباشد). |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | وسایل درکاغذ دو لایه مخصوص view pack ، medical paper و یا شان دو لایه پیچیده می شوند . |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | پوششهای پارچه ای به نحوی پیچیده شده اند که نوک لایه چهارم برای باز کردن استریل پگ در دسترس قرار داشته باشد |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | روی بسته ها تست نواری به صورت ضربدر به طول 10 cm نصب می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | مشخصات بسته ها و ستها (سیکل دستگاه ،نام دستگاه، نام پک ، نام فرد پگ کننده، تاریخ استریل و تاریخ انقضاء و نام بخش) ثبت می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | بسته ها و پگ ها از طرف ضلع باریک(کتابی)در اتوکلاو جای داده می شوند. (چیدمان به نحوی است که قابلیت نفوذ بخار به داخل پک را داشته باشد) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | لوازم و وسایلی که در کاغذ view packدر اتو کلاو گذاشته می شود از تماس دو سطح شفاف آنها با یکدیگر خودداری می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | از پر کردن زیاد داخل هر دستگاه خودداری می شود تا بخار براحتی از لابلای بسته ها عبور کند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ویژگیهای دستگاه اتو کلاو |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | از دستگاه Pre vacume بجای اتوکلاو گراویتی استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | جنس بدنه و مخزن اتو کلاو بدون زنگ زدگی و از جنس فولاد ضد زنگ و ضد مغناطیس می باشد . |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | درب دستگاه اتو کلاو از جنس فولاد ضد زنگ دارای واشر نسوز سالم و قفل ایمنی می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | فشار سنج حرارت سنج و تایمر دستگاه قابل اطمینان و سالیانه کالیبره می شوند و قابل پرینت می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | لوله کشی آب و بخار، آب بندی و بدون نشت است . |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | دستگاه اتو کلاو دارای صافی و فیلتر هوا و بخار، سوپاپ اطمینان می باشد . |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | دستگاه اتوکلاو دارای سبد جهت چیدن ست ها می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | در صورتیکه از آب برای تولید بخار استفاده می شود، آب فاقد ناخالصی است و یا دستگاه اتو کلاو دارای سیستم Water clean می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | دستگاه اتو کلاو دارای کارت شناسایی است که به طور منظم و دوره ای توسط فرد آشنا به تجهیزات اتو کلاو پر می شود و علت خرابی دستگاه یا صحت کارکرد دستگاه را ذکر کند . |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | بسته های آماده شده جهت استریلیزاسیون به ترتیب وزن از پائین به بالا چیده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | پس از اتمام سیکل استریلیزاسیون و باز کردن درب دستگاه قبل از دست زدن به پگها و ستها 15-10 دقیقه به وسایل زمان داده می شود تا خشک گردند .(هم دما با محیط) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | برای خشک کردن پگها از کاربرد پنکه خودداری می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | برای استریل کردن محلولها فقط تا 3/2 ظرفهای محلولها پر می شود و در آنها باز گذاشته می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | از دستکش نسوز هنگام کار با دستگاه اتوکلاو استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | كنترل مكانيكي و كنترل كيفي عملكرد استريليزاسيون |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | درب ، بدنه و واشرهاي درب سالم مي‌باشند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | دستورالعمل استفاده از دستگاه استریلایزر در دسترس مي‌باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | در محل دستگاه استريل كننده تهويه قوي برقرار است. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | از تست اسپور (با سيلوس استاروترموفیلوس) بصورت هفتگي استفاده مي‌شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | وسايل استريل شده داخل عروقي تا منفي شدن تست اسپور استفاده نشده باقي مي‌ماند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | پایش فیزیکی اتوکلاو |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | جهت کنترل عملکرد دستگاه پرس هر روز یک مرتبه Seal check انجام می شود . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | بازدید دوره ای دستگاه اتوکلاو انجام می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | کنترل سنجه های فشار ، زمان و دما بصورت روزانه و در هر سیکل توسط کاربر انجام می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | پایش شیمیایی اتوکلاو |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | تست شاهد در هر سیکل دستگاه استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | تست کلاس 4 برای ست های زیر 12قلم استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | تست کلاس 6 برای ست های بالای 12 قلم استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | جهت تست کلاس 6 مشخصات (تاریخ ، شیفت استریل، کد و سیکل اتوکلاو و کد کاربر) ثبت می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | تست بوودیک قبل از بارگیری در شروع کار روزانه انجام و ثبت می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | تست PCD جهت لوله های بالای cm 10 استفاده می شود. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | پایش بیولوژیکی اتوکلاو |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | پایش هفتگی تست اسپور و بعد از هربار تعمیر دستگاه انجام و ثبت می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | کشت میکروبی اب بصورت ماهیانه انجام می گردد. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | بیمارستان هایی که جراحی ارتوپدی دارند، فرایند پیش امحا (شستشو،ضدعفونی ،استریل)ابزار های داخل بدن، پس از خارج کردن را مستند نموده وطبق آن اقدام می کنند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | هرسیکل که شامل پروتز،تست بیولوزیک یا اسپور قرارداده شود. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اندیکاتور شیمیایی دستگاه پلاسما یا فور همراه با ست ها درداخل دستگاه قرارداده شده وبا تغییر رنگ کیفیت عملکرد راتایید می نماید. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | کنترل کیفی بیولوژیک دستگاه پلاسما انجام می شود.حداکثر هفتگی |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | درصورت تست بیولوژیک مثبت پلاسما ،پس از رفع مشکل دستگاه،سه سیکل تست بیولوژیک منفی جهت اطمینان از عملکرد دستگاه را انجام می دهند. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | تست بیولوژیک پسماند را در دستگاه بی خطر ساز ،امحا می نمایند. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | پایش پلاسما |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | وسایل حساس به حرارت در دستگاه پلاسما استریل می شوند |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | تست کلاس 4 جهت صحت استریل داخل پک ها قرار داده می شود |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | جهت بسته بندی از کاغذهای مخصوص پلاسما استفاده می گردد |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | تست بیولوزیک مخصوص پلاسما ، هفتگی و بعد از تعمیرات استفاده می شود |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | در چیدمان پک ها در دستگاه پلاسما ، لایه های شفاف روبروی هم قرار داده می شوند |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | برای رهگیری بسته ها از لیبل های مخصوص پلاسما روی بسته ها استفاده می شود |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | جهت خروج وسایل استریل از دستگاه ، از دستکش استفاده می گردد |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | تجهیزات و کتترها شسته و گندزدایی شده و بعداز خشک شدن ، بسته بندی و در دستگاه قرار داده می شوند |  |  |  |  |  |  |  |

راهنمای امتیاز دهی :      خیر:0                        تاحدودی:1                              بلی:2